ТПК «Верстакофф» 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.8

тел: (495)781-16-62

info@werstakoff.ru

www.werstakoff.ru

Инструкция по сборке

Металлические верстаки и столы для слесарных работ

«PROFFI / PROFFI-Е»

Количество и вид комплектующих определяется заказом.

- Столешница

а) 1200

б) 1400

в) 1600

г) 1800

- Полка – стенка

- Тумба с дверцей (2 полки)

- Опора

- Тумба с ящиками (количество ящиков зависит от выбранной комплектации)

Техническое обслуживание, транспортирование и хранение

1.  Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

2. Изделия транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.

3. Изделия хранить в упакованном виде в сухом, проветриваемом помещении при температуре воздуха от -40°С до +40°С относительной влажности не более 80%  вдали от нагревательных приборов, избегать попадания прямых солнечных лучей.

4. Направляющие на ящиках и корпусе с периодичностью 1 раз в год смазывать смазкой Литол-24, либо другой аналогичной смазкой.

Сборка верстака

1. Соедините между собой полку и заднюю стенку (рис. 1).

2. В зависимости от комплектации закрепить полку – стенку между опорами (рис. 2),

опорой и тумбой (рис. 4) или между тумбами (рис. 5).

3. Установить на боковых стенках тумб в верхней части, крепёжные уголки (уголки идут в комплекте с тумбой) закрепить при помощи винтов М4 шайб и гаек.

Рис. 1                                                   Рис. 2                                                            Рис. 3

Рис. 4                                                                                                 Рис. 5

3. Приложить сверху столешницу, отмерить одинаковое расстояние со всех сторон (рис. 6).

Рис. 6

4. Закрепить снизу столешницу саморезами (рис. 7).

Рис. 7

Установка экранов на верстак PROFFI / PROFFI-Е

1. Установить кронштейны экранов на угловые части столешницы. Через отверстия закрепить при помощи 4-х самонарезающих винтов 6.3х25мм.

2. Разместить основной экран между кронштейнами, в случае с установкой дополнительного экрана, необходимо вставить соединительные уголки в угловые профильные части основного экрана, закрепить экран при помощи 4-х винтов М6х16мм. и гаек с фланцем М6. После установить с верху на соединительные уголки дополнительный экран, закрепить при помощи 4-х винтов М6х16мм. и гаек с фланцем М6.

3. Установить уголки, закрепить с нижней части к столешнице при помощи 2-х самонарезающих винтов 6.3х25мм., зкарепить к кронштейнам при помощи 2-х винтов М6х16мм. и гаек с фланцем М6.

4. Закрепить среднюю часть экрана основного к столешнице при помощи самонарезающего винта 6.3х25мм. (для верстака шириной 2000мм. при помощи 2-х винтов).

5.Закрепить средние части экрана основного и экрана дополнительного при помощи винта М6х16мм. и гайки с фланцем М6. (для слесарного верстака шириной 2000мм. при помощи 2-х винтов).

Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие верстаков требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

- Срок службы изделия – 7 лет.

- В течении гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт верстака или его замену в случае невозможности ее ремонта.

- Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.

- 6.Гарантийные обязательства распространяются на верстаки, приобретенные у предприятия – изготовителя или его официальных представителей.

Свидетельство о приемке.

Верстак 	признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  	__

Число, месяц, год

№ партии  	_

М.П.           _____________________________________

(Подпись лица, ответственного за приемку)

Свидетельство об упаковке.

Верстак 	упакован согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки  	______

Число, месяц, год

Упаковку произвел

Подпись, фамилия, инициалы

Сведения о рекламациях.

При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в торговую организацию, осуществившую продажу верстака, либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке.

Заполняет торговое предприятие.

Дата продажи

Число, месяц, год

Продавец

Подпись или штамп продавца